武汉大学计算机学院课程设计报告

课程名称：计算机组成原理课程设计

设计题目：单周期CPU设计及BNE指令扩展实现

专业班级：蔡朝晖班

学 号：2024302141121

姓 名：宗家锐

指导教师：陈伟清

完成时间：2026年1月12日

一、 设计目的

- 掌握单周期CPU数据通路（Datapath）和控制单元（Control Unit）的设计原理。

- 熟练掌握Verilog HDL硬件描述语言，能够进行复杂数字逻辑系统的设计。

- 通过扩展RISC-V指令集中的 bne（条件分支）指令，深入理解指令译码、控制信号生成及PC跳转逻辑的协同工作机制。

4.学会使用Vivado工具进行代码编写、综合、仿真及FPGA板级验证。

二、 设计内容与要求

本次实验在单周期CPU已有框架的基础上，完成以下任务：

1.指令分析：分析RISC-V指令集中的 bne 指令格式及功能。

2.模块修改：修改控制器（Ctrl）模块，增加对 bne 指令的译码支持；修改顶层模块（Top）或NPC逻辑，实现基于 Zero 标志位的条件跳转。

3.验证：编写测试代码，观察波形，验证当两个寄存器值不相等时，PC是否正确跳转。

三、 设计原理

3.1 BNE 指令分析

（1）bne (Branch if Not Equal) 属于 SB-type 指令。其汇编格式为 bne rs1, rs2, offset。

（2）操作：若寄存器 rs1 的值不等于 rs2 的值，则 PC = PC + sign_extend(offset)；否则 PC = PC + 4。

（3）指令编码：

Opcode: 1100011 (与 beq 相同)

Funct3: 001 (这是区分 beq 和 bne 的关键)

3.2 数据通路修改思路

为了实现 bne，数据通路采用独立比较器方式进行判断：

1.Controller：识别 Opcode 为 SB-type，产生 i_bne 信号，并将 NPCOp 设置为分支模式。

2.Top / Decode Stage：在顶层模块中直接比较寄存器堆读出的 RD1 和 RD2。

若 Funct3 == 001 (bne) 且 RD1 != RD2，则置 branch_taken 为有效。

3.NPC (Next PC) 逻辑：

(1)不依赖 ALU 的 Zero 标志位，而是直接根据 branch_taken 信号决定下一条 PC 地址。

(2)PC_NEXT = (branch_taken) ? (PC + Offset) : (PC + 4)

四、 详细设计与实现

4.1 控制器模块 (ctrl.v) 设计

在控制器中，首先通过 Opcode 识别出 SB-type 指令，再通过 Funct3 区分具体的 bne 指令。核心修改包括：

(1) 新增 sbtype 指令类型识别（Opcode = 1100011）

(2) 新增 i_bne 等具体分支指令识别（通过Funct3区分）

(3) 新增 NPCOp 控制信号，当指令为 Branch 类型时输出对应编码，指示顶层模块进行分支判断。

(4) 修改 EXTOp 信号，支持B型立即数扩展

(5) 修改 ALUOp 信号，使Branch指令执行减法比较

关键代码段如下：

// Step1: 识别SB-type指令

wire sbtype = (Op == 7'b1100011);

// Step2: 识别具体的bne指令

wire i_bne = sbtype & (Funct3 == 3'b001);

// Step4: 生成NPCOp控制信号

// 00: PC+4, 01: Branch, 10: JAL, 11: JALR

assign NPCOp[0] = sbtype | jalr;

assign NPCOp[1] = jal | jalr;

// Step5: B型立即数扩展

assign EXTOp[1] = sbtype | stype;

assign EXTOp[0] = itype_r | itype_l | sbtype;

完整代码见附件 ctrl.v 文件。

4.2 顶层模块 (top.v) 跳转逻辑设计

在顶层模块中，实现了独立于ALU的比较逻辑。通过检测 Funct3 并直接比较 RD1 和 RD2 的值来生成 branch_taken 信号。

(1) PC寄存器：存储当前指令地址

(2) branch_taken信号：根据Funct3判断分支条件是否满足

(3) NPC多路选择器：根据NPCOp和branch_taken决定下一条指令地址

关键代码段如下：

// Branch条件判断逻辑

reg branch_taken;

always @(*) begin

case(Funct3)

3'b000: branch_taken = (RD1 == RD2);     // beq

3'b001: branch_taken = (RD1 != RD2);     // bne（关键）

3'b100: branch_taken = ($signed(RD1) < $signed(RD2));  // blt

3'b101: branch_taken = ($signed(RD1) >= $signed(RD2)); // bge

3'b110: branch_taken = (RD1 < RD2);      // bltu

3'b111: branch_taken = (RD1 >= RD2);     // bgeu

default: branch_taken = 1'b0;

endcase

end

// NPC生成逻辑

reg [31:0] npc_temp;

always @(*) begin

case(NPCOp)

2'b00: npc_temp = PC + 4;  // 顺序执行

2'b01: npc_temp = (branch_taken) ? (PC + immout) : (PC + 4); // 条件跳转

2'b10: npc_temp = PC + immout;  // JAL

2'b11: npc_temp = (RD1 + immout) & ~32'd1;  // JALR

default: npc_temp = PC + 4;

endcase

end

assign NPC = npc_temp;

完整代码见附件 top.v 文件。

4.3 ALU 模块配合

虽然本次实验采用了顶层独立比较器来加速分支判断，但 ALU 模块仍需保持完整的运算功能以支持 sub 指令及架构的通用性。修改要点如下：

1.操作码扩展：

（1）支持加法操作（ALUOp = 5'b00011）。

（2）支持减法操作（ALUOp = 5'b00100）。当执行 Branch 指令时，控制器也会发送减法信号，ALU 计算 RD1 - RD2，虽然其结果不直接用于本次的跳转判定，但可用于调试观察或后续流水线扩展。

2.Zero 标志位规范化：

（1）将 Zero 标志位修正为标准的 1位 信号（原实验框架可能为8位，本次设计将其规范化）。

（2）逻辑：当运算结果 C == 0 时，Zero = 1'b1；否则 Zero = 1'b0。

关键代码段：

Verilog

always @(*) begin

case(ALUOp)

5'b00011: C_r = A + B;  // ADD

5'b00100: C_r = A - B;  // SUB

default: C_r = 32'h0;

endcase

// 标准化 Zero 标志位生成 (1-bit)

Zero = (C_r == 32'h0) ? 1'b1 : 1'b0;end

完整代码见附件 alu.v 文件。

4.4 立即数扩展模块 (EXT.v)

EXT模块需要支持B型立即数的扩展，用于计算分支目标地址。

关键修改：

(1) 提取B型立即数：{instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}

(2) 符号扩展到32位：{{19{b_imm[12]}}, b_imm}

关键代码段：

wire [12:0] b_imm = {instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};

case(EXTOp)

3'd2: // B-type (Branch)

immout = {{19{b_imm[12]}}, b_imm};

// ... 其他类型

endcase

完整代码见附件 ext.v 文件。

五、 仿真结果与分析

5.1 测试程序设计

为了验证 bne，设计如下指令序列：

addi x1, x0, 5 (x1 = 5)

addi x2, x0, 3 (x2 = 3)

bne x1, x2, label (5!=3，应跳转)

addi x3, x0, 1 (若未跳转，执行此条，x3=1)

label: addi x4, x0, 10 (跳转目标，x4=10)

5.2 仿真波形分析

在 Vivado 中运行仿真，观察波形图：

- 当执行到 bne 指令时，ctrl 模块输出 i_bne 高电平。

- ALU 执行减法运算（用于调试观察），同时顶层模块的比较逻辑直接对比寄存器 RD1(5) 和 RD2(3)。 由于 5!=3，比较逻辑置 branch_taken 信号为 1。

- NPC 逻辑检测到 NPCOp指示分支模式 且 branch_taken=1，计算出跳转地址。

- 下一个时钟上升沿，PC 更新为跳转目标地址，跳过了 addi x3 指令，直接执行 addi x4。

（5）观察寄存器堆，发现 x3 保持为0，x4 变为 10 (0xA)，验证了跳转逻辑的正确性。

六、 实验总结

通过本次实验，我成功在单周期 CPU 框架中扩展了 bne 指令。

（1）深入理解了控制信号的作用：每一个新指令的添加，都需要仔细分析其对 RegWrite, MemWrite, ALUOp 等所有控制信号的影响。

（2）掌握了分支跳转的硬件实现：本次设计采用了独立比较器架构，通过在数据通路中直接比较操作数生成跳转信号，相比依赖 ALU 零标志位的方式，这种方法能更早确定跳转分支，体现了 RISC-V 流水线设计的优化思想。

（3）调试经验：在实现过程中，初期容易忽略 Funct3 的区分，导致 beq 和 bne 混淆，通过查看波形图检查 i_bne 信号才得以解决。

本次实验不仅巩固了理论知识，也极大地提升了我的工程实践能力。