## project7_SCPU_top.v (top)

`define ALUOp_add 4'b0000
`define ALUOp_sub 4'b0001

module top(
    input clk,
    input rstn,
    input [15:0]sw_i,
    output [7:0]disp_seg_o,
    output [7:0]disp_an_o,
    output [15:0]led_o
);

    // --- 1. 时钟分频 ---
    reg [31:0] clkdiv;
    wire Clk_CPU;
    always @(posedge clk or negedge rstn) begin
        if(!rstn) clkdiv <= 0;
        else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;
    end
    // sw_i[15]控制CPU时钟频率，方便单步调试
    assign Clk_CPU = (sw_i[15]) ? clkdiv[27] : clkdiv[25];

    // --- 2. PC 逻辑 (32位标准 RISC-V) ---
    reg [31:0] PC;
    wire [31:0] NPC; // 下一跳 PC
    wire [31:0] instr;
    
    // IP核地址映射: PC是字节地址，ROM IP通常是字地址(深度64)
    // 所以取 PC[7:2] 作为 ROM 地址输入 (6位，覆盖0-255字节范围)
    wire [5:0] rom_addr = PC[7:2];

    dist_mem_im u_im (
        .a(rom_addr), 
        .spo(instr)
    );

    // PC 更新逻辑
    always @(posedge Clk_CPU or negedge rstn) begin
        if (!rstn)
            PC <= 32'h0;
        else if (sw_i[1] == 1'b0) // sw[1]=0 正常运行
            PC <= NPC;
        else
            PC <= PC; // 暂停
    end

    // --- 3. 控制与译码 ---
    wire [6:0] Op     = instr[6:0];
    wire [6:0] Funct7 = instr[31:25];
    wire [2:0] Funct3 = instr[14:12];
    wire [4:0] rs1    = instr[19:15];
    wire [4:0] rs2    = instr[24:20];
    wire [4:0] rd     = instr[11:7];

    wire RegWrite, MemWrite, ALUSrc;
    wire [2:0] EXTOp;
    wire [3:0] ALUOp;
    wire [1:0] WDSel, DMType, NPCOp;

    ctrl u_ctrl (
        .Op(Op), .Funct7(Funct7), .Funct3(Funct3),
        .RegWrite(RegWrite), .MemWrite(MemWrite), .EXTOp(EXTOp),
        .ALUOp(ALUOp), .ALUSrc(ALUSrc), .WDSel(WDSel), .DMType(DMType),
        .NPCOp(NPCOp)
    );

    wire [31:0] immout;
    EXT u_ext (
        .instr(instr), .EXTOp(EXTOp), .immout(immout)
    );

    // --- 4. 数据通路 (RF, ALU, DM) ---
    wire [31:0] RD1, RD2;
    wire [31:0] C_alu;
    wire [31:0] dout_dm;
    wire [31:0] WD_rf;
    
    // RF 实例化 (需要你之前的 project5 或标准 RF 代码)
    RF u_rf(
        .clk(clk), .rst(~rstn),
        .RFWr(RegWrite), .sw_i(sw_i),
        .A1(rs1), .A2(rs2), .A3(rd),
        .WD(WD_rf), 
        .RD1(RD1), .RD2(RD2)
    );

    wire [31:0] B_alu = (ALUSrc) ? immout : RD2;

    alu u_alu(
        .A(RD1), .B(B_alu), .ALUOp(ALUOp),
        .C(C_alu), .Zero()
    );

    dm u_dm (
        .clk(clk), .DMWr(MemWrite),
        .addr(C_alu), .din(RD2), 
        .DMType(DMType), .dout(dout_dm)
    );

    // --- 5. 写回数据选择 (MUX) ---
    // 00: ALU, 01: DM, 10: PC+4 (用于 JAL/JALR 保存返回地址)
    assign WD_rf = (WDSel == 2'b01) ? dout_dm :
                   (WDSel == 2'b10) ? (PC + 4) : C_alu;

    // --- 6. NPC 生成逻辑 (Branch & Jump 核心) ---
    
    // Branch 条件判断 (Branch Comparator)
    reg branch_taken;
    always @(*) begin
        case(Funct3)
            3'b000: branch_taken = (RD1 == RD2);                // beq
            3'b001: branch_taken = (RD1 != RD2);                // bne
            3'b100: branch_taken = ($signed(RD1) < $signed(RD2)); // blt
            3'b101: branch_taken = ($signed(RD1) >= $signed(RD2));// bge
            3'b110: branch_taken = (RD1 < RD2);                 // bltu (unsigned)
            3'b111: branch_taken = (RD1 >= RD2);                // bgeu (unsigned)
            default: branch_taken = 1'b0;
        endcase
    end

    // NPC MUX
    reg [31:0] npc_temp;
    always @(*) begin
        case(NPCOp)
            2'b00: npc_temp = PC + 4; // 顺序执行
            2'b01: npc_temp = (branch_taken) ? (PC + immout) : (PC + 4); // Branch
            2'b10: npc_temp = PC + immout; // JAL (immout已经是J-type offset)
            2'b11: npc_temp = (RD1 + immout) & ~32'd1; // JALR (rs1 + imm, 最低位清零)
            default: npc_temp = PC + 4;
        endcase
    end
    assign NPC = npc_temp;


    // --- 7. 调试显示 (保持你原有的逻辑) ---
    // LED 显示 ALU 结果低 16 位
    assign led_o = C_alu[15:0];

    // 数码管显示逻辑
    reg [63:0] display_data;
    reg [5:0]  reg_addr_disp; // 仅仅用于显示循环

    always @(posedge Clk_CPU or negedge rstn) begin
        if (!rstn) reg_addr_disp <= 0;
        else if (sw_i[13]) reg_addr_disp <= reg_addr_disp + 1;
        else reg_addr_disp <= 0;
    end

    always @(*) begin
        if (sw_i[0]) display_data = 64'h0; // 模式1
        else begin
            case (1'b1)
                sw_i[14]: display_data = {32'h0, instr}; // 显示指令
                sw_i[13]: begin // 显示 RF
                     if(reg_addr_disp < 32) display_data = {32'h0, u_rf.rf[reg_addr_disp]};
                     else display_data = 64'hFFFFFFFFFFFFFFFF;
                end
                sw_i[12]: display_data = {32'h0, C_alu}; // 显示 ALU
                sw_i[11]: display_data = {32'h0, dout_dm}; // 显示 DM
                default:  display_data = {32'h0, PC};    // 默认显示 PC (修改为显示PC，方便调试跳转)
            endcase
        end
    end

    seg7x16 u_seg7x16(
        .clk(clk), .rstn(rstn), .i_data(display_data), .disp_mode(sw_i[0]),
        .o_seg(disp_seg_o), .o_sel(disp_an_o)
    );

endmodule

## project7_ctrl.v (ctrl)

module ctrl(
    input [6:0] Op,
    input [6:0] Funct7,
    input [2:0] Funct3,
    output RegWrite,
    output MemWrite,
    output [2:0] EXTOp,   // 修改：位宽增加以支持更多类型
    output [3:0] ALUOp,   // 修改：使用 4位 编码更通用
    output ALUSrc,
    output [1:0] WDSel,   // 0:ALU, 1:DM, 2:PC+4
    output [1:0] DMType,
    output [1:0] NPCOp    // 0:PC+4, 1:Branch, 2:JAL, 3:JALR
);

    // Opcode definitions
    wire r_type = (Op == 7'b0110011);
    wire i_type = (Op == 7'b0010011);
    wire load   = (Op == 7'b0000011);
    wire store  = (Op == 7'b0100011);
    wire branch = (Op == 7'b1100011); // beq, bne, etc.
    wire jal    = (Op == 7'b1101111);
    wire jalr   = (Op == 7'b1100111);

    // 1. Control Signals
    assign RegWrite = r_type | i_type | load | jal | jalr; // JAL/JALR 需要写寄存器
    assign MemWrite = store;
    assign ALUSrc   = i_type | load | store | jalr; // JALR是I-type格式，用ALU计算地址

    // 2. WDSel (写回数据选择)
    // 00: ALU result, 01: DM result, 10: PC+4 (for JAL/JALR)
    assign WDSel[0] = load;
    assign WDSel[1] = jal | jalr;

    // 3. NPCOp (Next PC Operation)
    // 00: PC+4 (Normal), 01: Branch, 10: JAL, 11: JALR
    assign NPCOp[0] = branch | jalr;
    assign NPCOp[1] = jal | jalr;

    // 4. EXTOp (立即数扩展控制)
    // 0: I-type, 1: S-type, 2: B-type, 3: J-type, 4: U-type
    assign EXTOp = ({3{store}} & 3'd1) | 
                   ({3{branch}} & 3'd2) | 
                   ({3{jal}}    & 3'd3) | 
                   ({3{i_type | load | jalr}} & 3'd0); 

    // 5. DMType (简化处理，默认 Word，可视需求扩展)
    assign DMType = Funct3[1:0]; 

    // 6. ALUOp Encoding
    // 0000: ADD, 0001: SUB, 0010: SLT, 0011: SLTU, 0100: AND, 0101: OR ...
    reg [3:0] alu_op_reg;
    always @(*) begin
        if (r_type || i_type) begin
            case(Funct3)
                3'b000: alu_op_reg = (r_type & Funct7[5]) ? 4'b0001 : 4'b0000; // ADD/SUB
                3'b010: alu_op_reg = 4'b0010; // SLT
                3'b011: alu_op_reg = 4'b0011; // SLTU
                3'b100: alu_op_reg = 4'b0100; // XOR
                3'b110: alu_op_reg = 4'b0101; // OR
                3'b111: alu_op_reg = 4'b0110; // AND
                default: alu_op_reg = 4'b0000;
            endcase
        end
        else if (branch) begin
            alu_op_reg = 4'b0001; // Branch 比较通常用减法或直接在外部比较
        end 
        else begin
            alu_op_reg = 4'b0000; // Load/Store/JAL/JALR (Address Add)
        end
    end
    assign ALUOp = alu_op_reg;

endmodule

## project7_ext.v (EXT)

module EXT(
    input [31:0] instr,
    input [2:0] EXTOp,
    output reg [31:0] immout
);
    always @(*) begin
        case(EXTOp)
            3'd0: immout = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]}; // I-type (ALU imm, Load, JALR)
            3'd1: immout = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]}; // S-type (Store)
            3'd2: immout = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}; // B-type (Branch)
            3'd3: immout = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0}; // J-type (JAL)
            default: immout = 32'b0;
        endcase
    end
endmodule

## project7_alu.v (alu)

module alu(
    input [31:0] A,
    input [31:0] B,
    input [3:0] ALUOp,
    output reg [31:0] C,
    output Zero
);

    assign Zero = (C == 32'b0); // 用于简单的判零

    always @(*) begin
        case(ALUOp)
            4'b0000: C = A + B; // ADD, LW, SW, JAL
            4'b0001: C = A - B; // SUB, BEQ, BNE
            // SLT: 有符号比较 (如果 A < B, 结果为1)
            4'b0010: C = ($signed(A) < $signed(B)) ? 32'd1 : 32'd0;
            // SLTU: 无符号比较
            4'b0011: C = (A < B) ? 32'd1 : 32'd0;
            
            // 逻辑运算
            4'b0100: C = A ^ B; // XOR
            4'b0101: C = A | B; // OR
            4'b0110: C = A & B; // AND
            
            // 移位 (可选，根据需要扩展 SLL, SRL)
            // 4'b0111: C = A << B[4:0]; 
            
            default: C = 32'b0;
        endcase
    end
endmodule

## project7_RF.v (RF)

module RF(
    input clk,
    input rst,
    input RFWr,
    input [15:0] sw_i, // 保留接口以兼容 Top 连线
    input [4:0] A1,
    input [4:0] A2,
    input [4:0] A3,
    input [31:0] WD,
    output [31:0] RD1,
    output [31:0] RD2
);

    reg [31:0] rf[31:0]; // 寄存器数组，Top模块会通过层级引用直接读取它用于显示

    integer i;
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst) begin
            for (i = 0; i < 32; i = i + 1)
                rf[i] <= 32'b0;
        end
        else if (RFWr && (A3 != 5'b0)) begin // x0 永远为 0，不可写入
            rf[A3] <= WD;
        end
    end

    // 读操作：组合逻辑
    assign RD1 = (A1 == 5'b0) ? 32'b0 : rf[A1];
    assign RD2 = (A2 == 5'b0) ? 32'b0 : rf[A2];

endmodule

## project7_dm.v (dm)

module dm(
    input clk,
    input DMWr,
    input [31:0] addr,
    input [31:0] din,
    input [1:0] DMType, // 来自 Ctrl: 00=Word, 01=Half, 10=Byte
    output reg [31:0] dout
);

    reg [7:0] dmem[127:0]; // 定义 128 字节的小内存用于实验 (节省综合时间)
    // 提示：如果测试程序很大，请增加大小，例如 dmem[1023:0]

    // 读操作 (组合逻辑)
    always @(*) begin
        case(DMType)
            2'b00: dout = {dmem[addr+3], dmem[addr+2], dmem[addr+1], dmem[addr]}; // lw
            2'b01: dout = {{16{dmem[addr+1][7]}}, dmem[addr+1], dmem[addr]};       // lh (带符号扩展)
            2'b10: dout = {{24{dmem[addr][7]}}, dmem[addr]};                       // lb (带符号扩展)
            default: dout = 32'b0;
        endcase
    end

    // 写操作 (时钟沿)
    always @(posedge clk) begin
        if (DMWr) begin
            case(DMType)
                2'b00: begin // sw
                    dmem[addr]   <= din[7:0];
                    dmem[addr+1] <= din[15:8];
                    dmem[addr+2] <= din[23:16];
                    dmem[addr+3] <= din[31:24];
                end
                2'b01: begin // sh
                    dmem[addr]   <= din[7:0];
                    dmem[addr+1] <= din[15:8];
                end
                2'b10: begin // sb
                    dmem[addr]   <= din[7:0];
                end
            endcase
        end
    end

endmodule

## project7_seg7x16.v (seg7x16)

module seg7x16(
    input clk,
    input rstn,
    input [63:0] i_data,
    input disp_mode, // 0: Hex模式, 1: 其他模式
    output reg [7:8] o_seg,
    output reg [7:0] o_sel
);

    reg [14:0] cnt;
    wire seg7_clk;

    // 分频产生扫描时钟
    always @(posedge clk or negedge rstn) begin
        if(!rstn) cnt <= 0;
        else cnt <= cnt + 1'b1;
    end
    assign seg7_clk = cnt[14]; 

    reg [2:0] seg7_addr;
    always @(posedge seg7_clk or negedge rstn) begin
        if(!rstn) seg7_addr <= 0;
        else seg7_addr <= seg7_addr + 1'b1;
    end

    // 位选信号生成 (低电平有效)
    always @(*) begin
        o_sel = 8'b11111111;
        o_sel[seg7_addr] = 1'b0;
    end

    // 数据选择
    reg [3:0] disp_data;
    always @(*) begin
        case(seg7_addr)
            0: disp_data = i_data[3:0];
            1: disp_data = i_data[7:4];
            2: disp_data = i_data[11:8];
            3: disp_data = i_data[15:12];
            4: disp_data = i_data[19:16];
            5: disp_data = i_data[23:20];
            6: disp_data = i_data[27:24];
            7: disp_data = i_data[31:28];
            // 如果需要显示高32位，可修改这里或添加切换逻辑
            default: disp_data = 4'h0;
        endcase
    end

    // 段码解码 (共阳极: 0亮1灭)
    always @(*) begin
        case(disp_data)
            4'h0: o_seg = 8'hC0; // 0
            4'h1: o_seg = 8'hF9; // 1
            4'h2: o_seg = 8'hA4; // 2
            4'h3: o_seg = 8'hB0; // 3
            4'h4: o_seg = 8'h99; // 4
            4'h5: o_seg = 8'h92; // 5
            4'h6: o_seg = 8'h82; // 6
            4'h7: o_seg = 8'hF8; // 7
            4'h8: o_seg = 8'h80; // 8
            4'h9: o_seg = 8'h90; // 9
            4'hA: o_seg = 8'h88; // A
            4'hB: o_seg = 8'h83; // B
            4'hC: o_seg = 8'hC6; // C
            4'hD: o_seg = 8'hA1; // D
            4'hE: o_seg = 8'h86; // E
            4'hF: o_seg = 8'h8E; // F
            default: o_seg = 8'hFF;
        endcase
    end

endmodule